МИНЕСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Инженерно-строительный институт

Кафедра «Строительные конструкции»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: «Теория расчёта и проектирования»

на тему:

«Расчёт многоэтажного здания из монолитного железобетона в программном комплексе LIRA»

Автор проекта: Возов Н.А.

Группа: 22СТ1м

Обозначение: КП-2069059-08.04.01-220847-22.

Направление: 08.04.01 «Строительство»

Руководитель проекта: к.т.н., доц. Карев М.А.

Проект защищен_______________

Пенза 2022

Содержание

1. Компоновка………………………………………………………………………...3

2. Расчётная схема……………………………………………………………………4

3. Жёсткости и материалы…………………………………………………………...8

4. Нагрузки…………………………………………………………………………..11

5. Фундаменты……………………………………………………………………....18

6. Результаты расчёта……………………………………………………………….19

7. Результаты армирования…………………………………………………………26

1. Компоновка

В данном курсовом проекте представлено тринадцатиэтажное здание с подвалом размерами в осях 35×26 м. Площадь здания 14560 м2. Шаг колонн в продольном направлении – 5,0 м, в поперечном направлении – 6,5 м. Число пролётов в продольном направлении – 7, в поперечном – 4. Высота этажа – 3 м. Количество этажей – 15. Высота здания по верху несущих конструкций составляет – 46,5 м.

Фундамент сделан в виде монолитной плиты толщиной 1 м. Глубина заложения подошвы фундамента 3,0 м.

Стены подвала запроектированы толщиной 270 мм. Перегородки подвала 180 мм.

Здание содержит следующие типы перекрытий:

1. Перекрытие над подвалом (отм. + 0,000): плита толщиной 180 мм.

2. Перекрытие над этажами (отм. ((+ 3,000) ‒ (+ 46,500)): плита толщиной 180 мм.

Стены здания запроектированы толщиной 460 мм.

Перегородки здания запроектированы толщиной 240 и 180 мм.

Район строительства ‒ г. Пенза. Снеговой район – III. Ветровой район ‒ II.

2. Расчётная схема

Рис. 1. Расчётная схема.

Рис. 2. Проекция расчётной схемы на плоскость XOZ.

Рис. 3. Проекция расчётной схемы на плоскость YOZ.

Рис. 4. Пространственная модель.

3. Жёсткости и материалы

Рис. 5. Жёсткости расчётной схемы.

Рис. 6. Материалы.

4. Нагрузки

Таблица 1.

Состав конструкции пола в жилой части

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пенополистирол, 30 мм | 0,001 | 1,2 | 0,001 |
| 2. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,09 | 1,2 | 0,108 |
| 3. Клей плиточный, 10 мм | 0,018 | 1,2 | 0,022 |
| 4. Керамогранит,10 мм | 0,024 | 1,2 | 0,029 |
| Итого: |  |  | 0,16 |

Таблица 2.

Состав конструкции пола подвала

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 2. Бикрост ТПП, 5 мм | 0 | 1,2 | 0 |
| 3. Минеральная вата, 180 мм | 0,0006 | 1,2 | 0,0008 |
| 4. Керамзит, 230 мм | 0,138 | 1,2 | 0,166 |
| 5. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 100 мм | 0,18 | 1,2 | 0,22 |
| 6. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 7. Унифлекс ТПП, 3 мм | 0 | 1,2 | 0 |
| 8. Унифлекс ТКП, 4 мм | 0 | 1,2 | 0 |
| Итого: |  |  | 0,37 |

Таблица 3.

Состав конструкции покрытия

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Керамзит, 270 мм | 0,216 | 1,2 | 0,259 |
| 2. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 3. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 4. Техноэласт ЭПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 5. Техноэласт ЭКП | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| Итого: |  |  | 0,43 |

Таблица 4.

Состав конструкции покрытия машинного отделения

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бикроэласт ТПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 2. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 3. Пенополистирол экструдированный, 200 мм | 0,001 | 1,2 | 0,0012 |
| 4. Керамзит, 150 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 5. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 6. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 7. Техноэласт ЭПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 8. Техноэласт ЭКП | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| Итого: |  |  | 0,34 |

Рис. 7. Нагрузка от конструкции пола.

Рис. 8. Нагрузка от конструкции покрытия.

Рис. 9. Нагрузка от стен и перегородок.

Рис. 10. Нагрузка от снега.

Рис. 11. Нагрузка от грунта постоянная.

Рис. 12. Нагрузка от грунта временная.

Рис. 13. Нагрузка от ветра по оси Y.

Рис. 14. Нагрузка от ветра по оси X.

Рис. 15. Параметры РСУ.

Рис. 16. Параметры РСН.

5. Фундаменты

В качестве исходных данных для проектирования в соответствии с заданием принимаем следующие величины:

Pz=23362 т;

pф.пл.=PzА=2336239∙30=19,98 тм2.

Данные по грунтам основания приведены далее в таблице.

Рис. 17. Характеристики грунтов основания.

6. Результаты расчёта

Протокол расчета

Дата: 19.12.2022

AuthenticAMD    AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor                  12 threads

Microsoft Windows 10 Professional RUS 64-bit. Build 22000

Размер доступной физической памяти = 12780953088

00:27  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016 NonCommercial\Data\m-storey build full.txt

00:27  Контроль исходных данных основной схемы

Количество узлов = 87695 (из них количество неудаленных = 87695)

Количество элементов = 85153 (из них количество неудаленных = 85153)

ОСНОВНАЯ СХЕМА

00:27  Оптимизация порядка неизвестных

Количество неизвестных = 444055

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ

00:27  Формирование матрицы жесткости

00:27  Формирование векторов нагрузок

00:27  Разложение матрицы жесткости

00:28  Вычисление неизвестных

00:28  Контроль решения

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ

00:28  Формирование матрицы масс для динамического загружения №16

00:28  Формирование матрицы масс для динамического загружения №17

00:28  Формирование матрицы масс для динамического загружения №18

00:28  Формирование матрицы масс для динамического загружения №19

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№16 17 18 19

Суммарные массы:  mX=2190.45  mY=2190.45  mZ=2190.48  mUX=0  mUY=0  mUZ=0

00:28  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических нагрузок

00:28  Вычисление собственных колебаний

00:28  Итерация №1

00:28  Итерация №2

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне)

00:28  Итерация №3

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне)

00:28  Итерация №4

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне)

00:28  Формирование векторов динамических нагрузок

00:28  Вычисление неизвестных

Формирование результатов

00:28  Формирование топологии

00:28  Формирование перемещений

00:28  Вычисление и формирование усилий в элементах

00:29  Вычисление и формирование реакций в элементах

00:29  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях

00:29  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях

00:29  Формирование форм колебаний

Суммарные узловые нагрузки на основную схему:

Загружение 1  PX=0  PY=1.38778e-017  PZ=13905  PUX=-0.0163927  PUY=-4.84309e-013  PUZ=0

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=2866.44  PUX=-0.00364282  PUY=-1.1078e-013  PUZ=0

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=4712.42  PUX=-9.32113e-007  PUY=-8.74943e-008  PUZ=0

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=621.54  PUX=7.4875e-015  PUY=-1.94675e-014  PUZ=0

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=2517.69  PUX=-0.00799528  PUY=-8.79852e-014  PUZ=0

Загружение 6  PX=-1.39611e-014  PY=2.81997e-014  PZ=1591.2  PUX=4.61198e-015  PUY=-4.10056e-014  PUZ=-5.89936e-015

Загружение 7  PX=-7.04992e-015  PY=1.41553e-014  PZ=0  PUX=-1.82146e-015  PUY=1.35308e-015  PUZ=-3.17454e-015

Загружение 8  PX=0  PY=0  PZ=202.34  PUX=1.35373e-015  PUY=-5.62376e-015  PUZ=0

Загружение 9  PX=0  PY=0  PZ=75.18  PUX=-1.04213e-015  PUY=-1.249e-015  PUZ=0

Загружение 10  PX=0  PY=0  PZ=18.25  PUX=1.05818e-016  PUY=-4.78784e-016  PUZ=0

Загружение 11  PX=0  PY=0  PZ=257.671  PUX=-0.0134375  PUY=-7.40619e-015  PUZ=0

Загружение 12  PX=0.0134655  PY=-77.42  PZ=0  PUX=1.26815e-018  PUY=3.09151e-019  PUZ=6.50521e-019

Загружение 13  PX=0.0134655  PY=77.305  PZ=0  PUX=-2.02904e-018  PUY=3.86439e-019  PUZ=1.30104e-018

Загружение 14  PX=-58.3884  PY=0.3086  PZ=0  PUX=2.02904e-018  PUY=-3.09151e-019  PUZ=-1.30104e-018

Загружение 15  PX=58.3834  PY=0.3086  PZ=0  PUX=2.02904e-018  PUY=1.93219e-019  PUZ=-1.30104e-018

Загружение 16-1  PX=-1.09596  PY=-0.021451  PZ=0.00210936  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-2  PX=1.84203  PY=-60.0119  PZ=-0.209481  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-3  PX=-0.554686  PY=-0.034035  PZ=0.000593767  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-4  PX=0.0134655  PY=-77.42  PZ=0  PUX=1.26815e-018  PUY=3.09151e-019  PUZ=3.74419e-019

Загружение 17-1  PX=1.13068  PY=0.0221306  PZ=-0.0021762  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-2  PX=-1.83728  PY=59.8573  PZ=0.208941  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-3  PX=0.552451  PY=0.0338978  PZ=-0.000591374  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-4  PX=0.0134655  PY=77.305  PZ=0  PUX=-2.02904e-018  PUY=3.86439e-019  PUZ=-7.86537e-020

Загружение 18-1  PX=-41.0811  PY=-0.804071  PZ=0.0790676  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-2  PX=-0.0567881  PY=1.85011  PZ=0.00645812  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-3  PX=-7.47255  PY=-0.458508  PZ=0.00799903  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-4  PX=-58.3884  PY=0.3086  PZ=0  PUX=2.02904e-018  PUY=-3.09151e-019  PUZ=-3.55027e-019

Загружение 19-1  PX=41.0903  PY=0.804251  PZ=-0.0790853  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-2  PX=0.0281765  PY=-0.917971  PZ=-0.00320432  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-3  PX=7.48305  PY=0.459152  PZ=-0.00801027  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-4  PX=58.3834  PY=0.3086  PZ=0  PUX=2.02904e-018  PUY=1.93219e-019  PUZ=-7.88708e-019

Расчет успешно завершен

Затраченное время = 2 мин

Рис. 18. Изополя перемещений здания по оси Z.

Рис. 19. Изополя перемещений здания по оси X.

Рис. 20. Изополя перемещений здания по оси Y.

Рис. 21. Изополя перемещений фундаментной плиты по оси Z.

Рис. 22. Изополя перемещений плиты перекрытия над подвалом по оси Z.

Рис. 23. Изополя перемещений плиты покрытия по оси Z.

7. Результаты армирования

Армирование фундаментной плиты

Рис. 24. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Х у нижней грани.

Рис. 25. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Y у нижней грани.

Рис. 26. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Х у верхней грани.

Рис. 27. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Y у верхней грани.

Рис. 28. Расчетное армирование фундаментной плиты поперечной арматурой.

Армирование плиты над подвалом

Рис. 29. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Х у нижней грани.

Рис. 30. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Y у нижней грани.

Рис. 31. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Х у верхней грани.

Рис. 32. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Y у верхней грани.

Рис. 33. Расчетное армирование плиты над подвалом поперечной арматурой.

Армирование плиты над первым этажом

Рис. 34. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Х у нижней грани.

Рис. 35. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Y у нижней грани.

Рис. 36. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Х у верхней грани.

Рис. 37. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Y у верхней грани.

Рис. 38. Расчетное армирование плиты над первым этажом поперечной арматурой.

Армирование плиты покрытия

Рис. 39. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Х у нижней грани.

Рис. 40. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Y у нижней грани.

Рис. 41. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Х у верхней грани.

Рис. 42. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Y у верхней грани.

Рис. 43. Расчетное армирование плиты покрытия поперечной арматурой.

Армирование стен подвала