МИНЕСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Инженерно-строительный институт

Кафедра «Строительные конструкции»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: «Теория расчёта и проектирования»

на тему:

«Расчёт многоэтажного здания из монолитного железобетона в программном комплексе LIRA»

Автор проекта: Холикбердиев Б. Б.

Группа: 22СТ1м

Обозначение: КП-2069059-08.04.01-220972-22.

Направление: 08.04.01 «Строительство»

Руководитель проекта: к.т.н., доц. Карев М. А.

Проект защищен_______________

Пенза 2022

Содержание

1. Компоновка………………………………………………………………………...3

2. Расчётная схема……………………………………………………………………4

3. Жёсткости и материалы…………………………………………………………...7

4. Нагрузки…………………………………………………………………………..10

5. Определение давления под подошвой фундаментной плиты………………....20

6. Результаты расчёта……………………………………………………………….21

7. Результаты армирования…………………………………………………………28

1. Компоновка

В данном курсовом проекте представлено тринадцатиэтажное здание с подвалом размерами в осях 49×35 м. Площадь здания 27440 м2. Шаг колонн в продольном направлении – 7 м, в поперечном направлении – 7 м. Число пролётов в продольном направлении – 7, в поперечном – 4. Высота этажа – 3 м. Количество этажей – 15. Высота здания по верху несущих конструкций составляет – 46,5 м.

Фундамент сделан в виде монолитной плиты толщиной 1 м. Глубина заложения подошвы фундамента 3,0 м.

Стены подвала запроектированы толщиной 270 мм. Перегородки подвала 180 мм.

Здание содержит следующие типы перекрытий:

1. Перекрытие над подвалом (отм. + 0,000): плита толщиной 180 мм.

2. Перекрытие над этажами (отм. ((+ 3,000) ‒ (+ 46,500)): плита толщиной 180 мм.

Стены здания запроектированы толщиной 460 мм.

Перегородки здания запроектированы толщиной 240 и 180 мм.

Район строительства ‒ г. Пенза. Снеговой район – III. Ветровой район ‒ II.

2. Расчётная схема

Рис. 1. Расчётная схема.

Рис. 2. Проекция расчётной схемы на плоскость XOZ.

Рис. 3. Проекция расчётной схемы на плоскость YOZ.

Рис. 4. Пространственная модель.

3. Жёсткости и материалы

Рис. 5. Жёсткости расчётной схемы.

Рис. 6. Материалы.

4. Нагрузки

Таблица 1.

Состав конструкции пола в жилой части

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пенополистирол, 30 мм | 0,001 | 1,2 | 0,001 |
| 2. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,09 | 1,2 | 0,108 |
| 3. Клей плиточный, 10 мм | 0,018 | 1,2 | 0,022 |
| 4. Керамогранит,10 мм | 0,024 | 1,2 | 0,029 |
| Итого: |  |  | 0,16 |

Таблица 2.

Состав конструкции пола подвала

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 2. Бикрост ТПП, 5 мм | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 3. Минеральная вата, 180 мм | 0,0006 | 1,2 | 0,0008 |
| 4. Керамзит, 230 мм | 0,138 | 1,2 | 0,141 |
| 5. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 100 мм | 0,18 | 1,2 | 0,20 |
| 6. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 7. Унифлекс ТПП, 3 мм | 0,004 | 1,2 | 0,005 |
| 8. Унифлекс ТКП, 4 мм | 0,004 | 1,2 | 0,005 |
| Итого: |  |  | 0,37 |

Таблица 3.

Состав конструкции пола балконов и лестничной клетки

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 30 мм | 0,054 | 1,2 | 0,065 |
| 2. Плитка керамическая на ЦПР, 20 мм | 0,036 | 1,2 | 0,043 |
| Итого: |  |  | 0,11 |

Таблица 4.

Состав конструкции покрытия

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Керамзит, 270 мм | 0,216 | 1,2 | 0,259 |
| 2. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 3. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 4. Техноэласт ЭПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 5. Техноэласт ЭКП | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| Итого: |  |  | 0,43 |

Таблица 5.

Состав конструкции пола чердака

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пленка | 0,0015 | 1,2 | 0,0018 |
| 2. Пенополистирол, 150 мм | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 3. Пленка | 0,0015 | 1,2 | 0,0018 |
| 4. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,1 | 1,2 | 0,12 |
| Итого: |  |  | 0,13 |

Таблица 6.

Состав конструкции покрытия машинного отделения

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бикроэласт ТПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 2. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 3. Пенополистирол экструдированный, 200 мм | 0,001 | 1,2 | 0,0012 |
| 4. Керамзит, 150 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 5. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 6. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 7. Техноэласт ЭПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 8. Техноэласт ЭКП | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| Итого: |  |  | 0,34 |

Таблица 7.

Состав конструкции наружных стен

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м | γf | Расчётная нагрузка, т/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кирпич, 250 мм | 1,269 | 1,15 | 1,459 |
| 2. Пенополистирол, 150 мм | 0,02 | 1,15 | 0,023 |
| 3. Наружный слой штукатурки, 30 мм | 0,152 | 1,15 | 0,175 |
| 4. Внутренний слой штукатурки, 30 мм | 0,152 | 1,15 | 0,175 |
| Итого: |  |  | 1,83 |

Таблица 8.

Состав конструкции межквартирных перегородок

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м | γf | Расчётная нагрузка, т/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кирпич, 130 мм | 0,66 | 1,15 | 0,759 |
| 2. Пенополистирол, 50 мм | 0,0007 | 1,15 | 0,0008 |
| 3. Наружный слой штукатурки, 30 мм | 0,152 | 1,15 | 0,175 |
| 4. Внутренний слой штукатурки, 30 мм | 0,152 | 1,15 | 0,175 |
| Итого: |  |  | 1,11 |

Таблица 9.

Состав конструкции внутриквартирных перегородок

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м | γf | Расчётная нагрузка, т/м |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Кирпич, 120 мм | 0,609 | 1,15 | 0,7 |
| 2. Наружный слой штукатурки, 30 мм | 0,152 | 1,15 | 0,175 |
| 3. Внутренний слой штукатурки, 30 мм | 0,152 | 1,15 | 0,175 |
| Итого: |  |  | 1,05 |

Рис. 7. Нагрузка от конструкции пола.

Рис. 8. Нагрузка от конструкции покрытия.

Рис. 9. Нагрузка от стен и перегородок.

Рис. 10. Нагрузка от снега.

Рис. 11. Нагрузка от грунта постоянная.

Рис. 12. Нагрузка от грунта временная.

Ветровая нагрузка.

Таблица 10.

| № эт. | h, м | w_a, т/м2 | H_w, м | W_a(б), т/м | W_о, т/м | W_б, т/м |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| (перекр.) |  |  |  | C = 0,8 | C = 0,5 | C = 1,0 |
| подвал | 0 | 0,0168 | 1,5 | 0,025 | 0,016 | 0,032 |
| 1 | 3 | 0,0168 | 3 | 0,05 | 0,032 | 0,063 |
| 2 | 6 | 0,0178 | 3 | 0,053 | 0,033 | 0,067 |
| 3 | 9 | 0,0208 | 3 | 0,062 | 0,039 | 0,078 |
| 4 | 12 | 0,0235 | 3 | 0,071 | 0,044 | 0,088 |
| 5 | 15 | 0,0257 | 3 | 0,077 | 0,048 | 0,096 |
| 6 | 18 | 0,0276 | 3 | 0,083 | 0,052 | 0,104 |
| 7 | 21 | 0,0294 | 3 | 0,088 | 0,055 | 0,110 |
| 8 | 24 | 0,031 | 3 | 0,093 | 0,058 | 0,116 |
| 9 | 27 | 0,0325 | 3 | 0,098 | 0,061 | 0,122 |
| 10 | 30 | 0,0339 | 3 | 0,102 | 0,064 | 0,127 |
| 11 | 33 | 0,0352 | 3 | 0,106 | 0,066 | 0,132 |
| 12 | 36 | 0,0365 | 3 | 0,110 | 0,068 | 0,137 |
| 13 | 39 | 0,0376 | 3 | 0,113 | 0,071 | 0,141 |
| 14 | 42 | 0,0388 | 2,5 | 0,097 | 0,061 | 0,121 |
| покр. | 44 | 0,0395 | 2,7 | 0,107 | 0,067 | 0,133 |
| шахта | 44 | 0,0395 | 1,25 | 0,049 | 0,031 | 0,062 |
| шахта | 46,5 | 0,0404 | 2,45 | 0,099 | 0,062 | 0,124 |

Рис. 13. Нагрузка от ветра по оси X.

Рис. 14. Нагрузка от ветра по оси X.

Рис. 15. Нагрузка от ветра по оси Y.

Рис. 16. Нагрузка от ветра по оси Y.

Рис. 17. Параметры РСУ.

Рис. 18. Параметры РСН.

5. Определение давления под подошвой фундаментной плиты

В качестве исходных данных для проектирования в соответствии с заданием принимаем следующие величины:

Pz=32754 т;

pф.пл.=PzА=3275453∙32=19,31 тм2.

Данные по грунтам основания приведены далее в таблице.

Рис. 19. Характеристики грунтов основания.

6. Результаты расчёта

Протокол расчета

Дата: 28.12.2022

AuthenticAMD    AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor                  12 threads

Microsoft Windows 11 Professional RUS 64-bit. Build 22000

Размер доступной физической памяти = 12190895616

17:22  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016 NonCommercial\Data\22st1m_kholikberdiev.txt

17:22  Контроль исходных данных основной схемы

Количество узлов = 121095 (из них количество неудаленных = 121095)

Количество элементов = 118073 (из них количество неудаленных = 118073)

ОСНОВНАЯ СХЕМА

17:22  Оптимизация порядка неизвестных

Количество неизвестных = 611183

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ

17:23  Формирование матрицы жесткости

17:23  Формирование векторов нагрузок

17:23  Разложение матрицы жесткости

17:24  Вычисление неизвестных

17:24  Контроль решения

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ

17:24  Формирование матрицы масс для динамического загружения №16

17:24  Формирование матрицы масс для динамического загружения №17

17:24  Формирование матрицы масс для динамического загружения №18

17:24  Формирование матрицы масс для динамического загружения №19

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№16 17 18 19

Суммарные массы:  mX=3071.59  mY=3071.59  mZ=3071.62  mUX=0  mUY=0  mUZ=0

17:24  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических нагрузок

17:24  Вычисление собственных колебаний

17:24  Итерация №1

17:24  Итерация №2

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне)

17:24  Итерация №3

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне)

17:25  Формирование векторов динамических нагрузок

17:25  Вычисление неизвестных

Формирование результатов

17:25  Формирование топологии

17:25  Формирование перемещений

17:25  Вычисление и формирование усилий в элементах

17:25  Вычисление и формирование реакций в элементах

17:26  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях

17:26  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях

17:26  Формирование форм колебаний

Суммарные узловые нагрузки на основную схему:

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=19192.2  PUX=-0.0163927  PUY=-7.30106e-013  PUZ=0

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=4355.99  PUX=-0.00364282  PUY=-1.68615e-013  PUZ=0

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=6388.99  PUX=-0.000897904  PUY=-0.766382  PUZ=0

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=955.26  PUX=1.15077e-014  PUY=-2.99201e-014  PUZ=0

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=3816.63  PUX=-0.00799528  PUY=-1.3401e-013  PUZ=0

Загружение 6  PX=-1.39611e-014  PY=2.81997e-014  PZ=1982.88  PUX=6.38834e-015  PUY=-5.14417e-014  PUZ=-7.44673e-015

Загружение 7  PX=-7.04992e-015  PY=1.41553e-014  PZ=0  PUX=-2.55004e-015  PUY=1.45717e-015  PUZ=-4.00721e-015

Загружение 8  PX=0  PY=0  PZ=202.34  PUX=1.33292e-015  PUY=-5.63807e-015  PUZ=0

Загружение 9  PX=0  PY=0  PZ=75.18  PUX=-1.04213e-015  PUY=-1.249e-015  PUZ=0

Загружение 10  PX=0  PY=0  PZ=18.25  PUX=1.05818e-016  PUY=-4.78784e-016  PUZ=0

Загружение 11  PX=0  PY=0  PZ=371.586  PUX=-0.0157639  PUY=-0.000110311  PUZ=0

Загружение 12  PX=1.57652e-014  PY=-143.841  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 13  PX=8.88178e-016  PY=107.744  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 14  PX=-62.708  PY=0.298975  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 15  PX=62.708  PY=0.298975  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-1  PX=-1.15415  PY=-0.0130148  PZ=0.000661184  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-2  PX=3.21152  PY=-108.411  PZ=-0.620314  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-3  PX=-1.71738  PY=-0.127031  PZ=0.000337528  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-4  PX=4.41314e-015  PY=-143.841  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-1  PX=0.871594  PY=0.00982855  PZ=-0.000499314  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-2  PX=-2.43749  PY=82.2817  PZ=0.470807  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-3  PX=1.30397  PY=0.0964522  PZ=-0.000256278  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-4  PX=1.08524e-014  PY=107.744  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-1  PX=-41.7056  PY=-0.470294  PZ=0.0238921  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-2  PX=-0.0574346  PY=1.93881  PZ=0.0110936  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-3  PX=-11.6194  PY=-0.859462  PZ=0.00228363  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-4  PX=-62.708  PY=0.298975  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-1  PX=41.7146  PY=0.470395  PZ=-0.0238972  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-2  PX=0.0293908  PY=-0.992137  PZ=-0.00567691  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-3  PX=11.6361  PY=0.860698  PZ=-0.00228691  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-4  PX=62.708  PY=0.298975  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Расчет успешно завершен

Затраченное время = 3 мин

Рис. 20. Изополя перемещений здания по оси Z.

Рис. 21. Изополя перемещений здания по оси X.

Рис. 22. Изополя перемещений здания по оси X.

Рис. 23. Изополя перемещений здания по оси Y.

Рис. 24. Изополя перемещений здания по оси Y.

Рис. 25. Мозаика ускорений a.

Рис. 26. Изополя перемещений фундаментной плиты по оси Z.

Рис. 27. Изополя перемещений плиты перекрытия над подвалом по оси Z.

Рис. 28. Изополя перемещений плиты покрытия по оси Z.

7. Результаты армирования

Армирование фундаментной плиты

Рис. 29. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Х у нижней грани.

Рис. 30. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Y у нижней грани.

Рис. 31. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Х у верхней грани.

Рис. 32. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Y у верхней грани.

Рис. 33. Расчетное армирование фундаментной плиты поперечной арматурой.

Армирование плиты над подвалом

Рис. 34. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Х у нижней грани.

Рис. 35. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Y у нижней грани.

Рис. 36. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Х у верхней грани.

Рис. 37. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Y у верхней грани.

Рис. 38. Расчетное армирование плиты над подвалом поперечной арматурой.

Армирование плиты над первым этажом

Рис. 39. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Х у нижней грани.

Рис. 40. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Y у нижней грани.

Рис. 41. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Х у верхней грани.

Рис. 42. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Y у верхней грани.

Рис. 43. Расчетное армирование плиты над первым этажом поперечной арматурой.

Армирование плиты покрытия

Рис. 44. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Х у нижней грани.

Рис. 45. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Y у нижней грани.

Рис. 46. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Х у верхней грани.

Рис. 47. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Y у верхней грани.

Рис. 48. Расчетное армирование плиты покрытия поперечной арматурой.

Армирование стен подвала

Рис. 49. Расчетное армирование стен подвала по оси Х у нижней грани.

Рис. 50. Расчетное армирование стен подвала по оси Y у нижней грани.

Рис. 51. Расчетное армирование стен подвала по оси X у верхней грани.

Рис. 52. Расчетное армирование стен подвала по оси Y у верхней грани.

Рис. 53. Расчетное армирование стен подвала поперечной арматурой.

Армирование стен по оси 1

Рис. 54. Расчетное армирование стен по оси Х у нижней грани.

Рис. 55. Расчетное армирование стен по оси Y у нижней грани.

Рис. 56. Расчетное армирование стен по оси Х у верхней грани.

Рис. 57. Расчетное армирование стен по оси Y у верхней грани.

Рис. 58. Расчетное армирование стен поперечной арматурой.