МИНЕСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ РФ

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ПЕНЗЕНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ АРХИТЕКТУРЫ И СТРОИТЕЛЬСТВА»

Инженерно-строительный институт

Кафедра «Строительные конструкции»

КУРСОВОЙ ПРОЕКТ

по дисциплине: «Теория расчёта и проектирования»

на тему:

«Расчёт многоэтажного здания из монолитного железобетона в программном комплексе LIRA»

Автор проекта: Хурсандзода А.Х.

Группа: 22СТ1м

Обозначение: КП-2069059-08.04.01-220973-22.

Направление: 08.04.01 «Строительство»

Руководитель проекта: к.т.н., доц. Карев М.А.

Проект защищен_______________

Пенза 2022

Содержание

1. Компоновка………………………………………………………………………...3

2. Расчётная схема……………………………………………………………………4

3. Жёсткости и материалы…………………………………………………………...7

4. Нагрузки…………………………………………………………………………..10

5. Фундаменты……………………………………………………………………....16

6. Результаты расчёта……………………………………………………………….17

7. Результаты армирования…………………………………………………………23

1. Компоновка

В данном курсовом проекте представлено тринадцатиэтажное здание с подвалом размерами в осях 52,5×20 м. Площадь здания 16800 м2. Шаг колонн в продольном направлении – 7,5 м, в поперечном направлении – 5,0 м. Число пролётов в продольном направлении – 7, в поперечном – 4. Высота этажа – 3 м. Количество этажей – 15. Высота здания по верху несущих конструкций составляет – 46,5 м.

Фундамент сделан в виде монолитной плиты толщиной 1 м. Глубина заложения подошвы фундамента 3,0 м.

Стены подвала запроектированы толщиной 270 мм. Перегородки подвала 180 мм.

Здание содержит следующие типы перекрытий:

1. Перекрытие над подвалом (отм. + 0,000): плита толщиной 180 мм.

2. Перекрытие над этажами (отм. ((+ 3,000) ‒ (+ 46,500)): плита толщиной 180 мм.

Стены здания запроектированы толщиной 460 мм.

Перегородки здания запроектированы толщиной 240 и 180 мм.

Район строительства ‒ г. Пенза. Снеговой район – III. Ветровой район ‒ II.

2. Расчётная схема

Рис. 1. Расчётная схема.

Рис. 2. Проекция расчётной схемы на плоскость XOZ.

Рис. 3. Проекция расчётной схемы на плоскость YOZ.

Рис. 4. Пространственная модель.

3. Жёсткости и материалы

Рис. 5. Жёсткости расчётной схемы.

Рис. 6. Материалы.

4. Нагрузки

Таблица 1.

Состав конструкции пола в жилой части

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Пенополистирол, 30 мм | 0,001 | 1,2 | 0,001 |
| 2. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,09 | 1,2 | 0,108 |
| 3. Клей плиточный, 10 мм | 0,018 | 1,2 | 0,022 |
| 4. Керамогранит,10 мм | 0,024 | 1,2 | 0,029 |
| Итого: |  |  | 0,16 |

Таблица 2.

Состав конструкции пола подвала

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 2. Бикрост ТПП, 5 мм | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 3. Минеральная вата, 180 мм | 0,0006 | 1,2 | 0,0008 |
| 4. Керамзит, 230 мм | 0,138 | 1,2 | 0,141 |
| 5. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 100 мм | 0,18 | 1,2 | 0,20 |
| 6. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 7. Унифлекс ТПП, 3 мм | 0,004 | 1,2 | 0,005 |
| 8. Унифлекс ТКП, 4 мм | 0,004 | 1,2 | 0,005 |
| Итого: |  |  | 0,37 |

Таблица 3.

Состав конструкции покрытия

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Керамзит, 270 мм | 0,216 | 1,2 | 0,259 |
| 2. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 3. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 4. Техноэласт ЭПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 5. Техноэласт ЭКП | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| Итого: |  |  | 0,43 |

Таблица 4.

Состав конструкции покрытия машинного отделения

| Элементы конструкций | Нормативная нагрузка, т/м2 | γf | Расчётная нагрузка, т/м2 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. Бикроэласт ТПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 2. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 3. Пенополистирол экструдированный, 200 мм | 0,001 | 1,2 | 0,0012 |
| 4. Керамзит, 150 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 5. Выравнивающая стяжка из ЦПР, 50 мм | 0,12 | 1,2 | 0,144 |
| 6. Битумный праймер | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| 7. Техноэласт ЭПП | 0,005 | 1,2 | 0,006 |
| 8. Техноэласт ЭКП | 0,006 | 1,2 | 0,007 |
| Итого: |  |  | 0,34 |

Рис. 7. Нагрузка от конструкции пола.

Рис. 8. Нагрузка от конструкции покрытия.

Рис. 9. Нагрузка от стен и перегородок.

Рис. 10. Нагрузка от снега.

Рис. 11. Нагрузка от грунта постоянная.

Рис. 12. Нагрузка от грунта временная.

Рис. 13. Нагрузка от ветра по оси Y.

Рис. 14. Нагрузка от ветра по оси X.

Рис. 15. Параметры РСУ.

Рис. 16. Параметры РСН.

5. Фундаменты

В качестве исходных данных для проектирования в соответствии с заданием принимаем следующие величины:

Pz=26820 т;

pф.пл.=PzА=2682056,5∙24=19,78 тм2.

Данные по грунтам основания приведены далее в таблице.

Рис. 17. Характеристики грунтов основания.

6. Результаты расчёта

Протокол расчета

Дата: 20.12.2022

AuthenticAMD    AMD Ryzen 5 3600 6-Core Processor                  12 threads

Microsoft Windows 10 Professional RUS 64-bit. Build 22000

Размер доступной физической памяти = 12917042688

09:48  Чтение исходных данных из файла C:\Users\Public\Documents\LIRA SAPR\LIRA SAPR 2016 NonCommercial\Data\22st1m_sultyev.txt

09:48  Контроль исходных данных основной схемы

Количество узлов = 93921 (из них количество неудаленных = 93921)

Количество элементов = 91139 (из них количество неудаленных = 91139)

ОСНОВНАЯ СХЕМА

09:48  Оптимизация порядка неизвестных

Количество неизвестных = 475249

РАСЧЕТ НА СТАТИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ

09:48  Формирование матрицы жесткости

09:48  Формирование векторов нагрузок

09:48  Разложение матрицы жесткости

09:49  Вычисление неизвестных

09:49  Контроль решения

РАСЧЕТ НА ДИНАМИЧЕСКИЕ ЗАГРУЖЕНИЯ

09:49  Формирование матрицы масс для динамического загружения №16

09:49  Формирование матрицы масс для динамического загружения №17

09:49  Формирование матрицы масс для динамического загружения №18

09:49  Формирование матрицы масс для динамического загружения №19

Вычисление собственных колебаний для динамических загужений №№16 17 18 19

Суммарные массы:  mX=2366.15  mY=2366.15  mZ=2366.18  mUX=0  mUY=0  mUZ=0

09:49  Контроль пригодности схемы для вычисления собственных колебаний при таком приложении масс. Контроль осуществляется путем приложения масс как статических нагрузок

09:49  Вычисление собственных колебаний

09:49  Итерация №1

09:49  Итерация №2

Найдено форм 0 (из них 0 в заданном диапазоне)

09:49  Итерация №3

Найдено форм 2 (из них 2 в заданном диапазоне)

09:49  Итерация №4

Найдено форм 3 (из них 3 в заданном диапазоне)

09:50  Формирование векторов динамических нагрузок

09:50  Вычисление неизвестных

Формирование результатов

09:50  Формирование топологии

09:50  Формирование перемещений

09:50  Вычисление и формирование усилий в элементах

09:50  Вычисление и формирование реакций в элементах

09:50  Вычисление и формирование эпюр усилий в стержнях

09:50  Вычисление и формирование эпюр прогибов в стержнях

09:50  Формирование форм колебаний

Суммарные узловые нагрузки на основную схему:

Загружение 1  PX=0  PY=0  PZ=14875.6  PUX=-0.0163927  PUY=-5.2611e-013  PUZ=0

Загружение 2  PX=0  PY=0  PZ=3108.98  PUX=-0.00364282  PUY=-1.19895e-013  PUZ=0

Загружение 3  PX=0  PY=0  PZ=5188.06  PUX=4.17718e-006  PUY=-9.09492e-008  PUZ=0

Загружение 4  PX=0  PY=0  PZ=673.02  PUX=8.10766e-015  PUY=-2.10799e-014  PUZ=0

Загружение 5  PX=0  PY=0  PZ=2772.66  PUX=-0.00799528  PUY=-9.68169e-014  PUZ=0

Загружение 6  PX=-1.39611e-014  PY=2.81997e-014  PZ=1787.04  PUX=5.50016e-015  PUY=-4.70008e-014  PUZ=-6.67305e-015

Загружение 7  PX=-7.04992e-015  PY=1.41553e-014  PZ=0  PUX=-2.55004e-015  PUY=1.04083e-015  PUZ=-3.59088e-015

Загружение 8  PX=0  PY=0  PZ=202.34  PUX=1.33292e-015  PUY=-5.63807e-015  PUZ=0

Загружение 9  PX=0  PY=0  PZ=75.18  PUX=-1.04213e-015  PUY=-1.249e-015  PUZ=0

Загружение 10  PX=0  PY=0  PZ=18.25  PUX=1.05818e-016  PUY=-4.78784e-016  PUZ=0

Загружение 11  PX=0  PY=0  PZ=284.073  PUX=-0.0157639  PUY=-8.02678e-015  PUZ=0

Загружение 12  PX=2.28706e-014  PY=-144.568  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 13  PX=4.44089e-015  PY=107.69  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 14  PX=-45.3529  PY=0.174124  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 15  PX=45.3529  PY=0.174124  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-1  PX=-0.0164008  PY=3.64434e-005  PZ=1.92478e-005  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-2  PX=1.18547  PY=-105.166  PZ=-0.416377  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-3  PX=-0.919661  PY=-0.0574458  PZ=0.00231701  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 16-4  PX=1.08802e-014  PY=-144.568  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-1  PX=-0.0392498  PY=8.72149e-005  PZ=4.6063e-005  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-2  PX=-0.894622  PY=79.3637  PZ=0.314221  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-3  PX=0.741879  PY=0.0463408  PZ=-0.00186911  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 17-4  PX=3.0087e-014  PY=107.69  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-1  PX=-33.2428  PY=0.073867  PZ=0.0390132  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-2  PX=-0.00770751  PY=0.683749  PZ=0.00270713  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-3  PX=-6.13387  PY=-0.383147  PZ=0.0154538  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 18-4  PX=-45.3529  PY=0.174124  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-1  PX=33.2428  PY=-0.073867  PZ=-0.0390132  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-2  PX=0.0013105  PY=-0.116257  PZ=-0.000460291  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-3  PX=6.13975  PY=0.383514  PZ=-0.0154686  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Загружение 19-4  PX=45.3529  PY=0.174124  PZ=0  PUX=0  PUY=0  PUZ=0

Расчет успешно завершен

Затраченное время = 2 мин

Рис. 18. Изополя перемещений здания по оси Z.

Рис. 19. Изополя перемещений здания по оси X.

Рис. 20. Изополя перемещений здания по оси Y.

Рис. 21. Изополя перемещений фундаментной плиты по оси Z.

Рис. 22. Изополя перемещений плиты перекрытия над подвалом по оси Z.

Рис. 23. Изополя перемещений плиты покрытия по оси Z.

7. Результаты армирования

Армирование фундаментной плиты

Рис. 24. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Х у нижней грани.

Рис. 25. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Y у нижней грани.

Рис. 26. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Х у верхней грани.

Рис. 27. Расчетное армирование фундаментной плиты по оси Y у верхней грани.

Рис. 28. Расчетное армирование фундаментной плиты поперечной арматурой.

Армирование плиты над подвалом

Рис. 29. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Х у нижней грани.

Рис. 30. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Y у нижней грани.

Рис. 31. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Х у верхней грани.

Рис. 32. Расчетное армирование плиты над подвалом по оси Y у верхней грани.

Рис. 33. Расчетное армирование плиты над подвалом поперечной арматурой.

Армирование плиты над первым этажом

Рис. 34. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Х у нижней грани.

Рис. 35. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Y у нижней грани.

Рис. 36. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Х у верхней грани.

Рис. 37. Расчетное армирование плиты над первым этажом по оси Y у верхней грани.

Рис. 38. Расчетное армирование плиты над первым этажом поперечной арматурой.

Армирование плиты покрытия

Рис. 39. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Х у нижней грани.

Рис. 40. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Y у нижней грани.

Рис. 41. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Х у верхней грани.

Рис. 42. Расчетное армирование плиты покрытия по оси Y у верхней грани.

Рис. 43. Расчетное армирование плиты покрытия поперечной арматурой.

Армирование стен подвала

Рис. 44. Расчетное армирование стен подвала по оси Х у нижней грани.

Рис. 45. Расчетное армирование стен подвала по оси Y у нижней грани.

Рис. 46. Расчетное армирование стен подвала по оси X у верхней грани.

Рис. 47. Расчетное армирование стен подвала по оси Y у верхней грани.

Рис. 48. Расчетное армирование стен подвала поперечной арматурой.

Армирование стен по оси 1

Рис. 49. Расчетное армирование стен по оси Х у нижней грани.

Рис. 50. Расчетное армирование стен по оси Y у нижней грани.

Рис. 51. Расчетное армирование стен по оси Х у верхней грани.

Рис. 52. Расчетное армирование стен по оси Y у верхней грани.

Рис. 53. Расчетное армирование стен поперечной арматурой.